Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo — rapport d'implémentation

# Pick-and-place ancré sur une tâche, en headless, jusqu'à un fichier launch testable

Ce qui a été construit face à la spécification, étape par étape, et l'addendum du 22/09/2026 ajoutant un point d'entrée ros2 launch unique pour la revue du manager.

Sandbox  ~/tomislav/robotics/mycobi_R6A_tomislav_22_09_2026/Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo

Hôte  Ubuntu WSL2, ~4,9 Go de RAM utilisable, CPU uniquement

Reproduit via  le conteneur Docker gazebo_to_lerobot (Ubuntu 24.04, ROS2 Jazzy, Gazebo Harmonic)

Commit  5c92a565 sur mycobi_R6A_tomislav_22_09_2026_tomislav_branch

Écrit le  22/09/2026

Mis à jour le  03/10/2026 (Sec.16–30, démo GUI sous WSL2)

# Vue d'ensemble

Ce document est le rapport d'implémentation de headless_pick_and_place_specification.md. Selon l'instruction directrice sous laquelle ce travail a été mené, les choix de programmation précis pouvaient librement être remplacés par de meilleures solutions ; chaque objectif devait être soit atteint, soit explicitement signalé comme problème.

En bref : chaque étape numérotée de la spécification (Parties 1 à 8) a été implémentée et vérifiée, vingt épisodes LeRobot ont été enregistrés et répartis en jeu d'entraînement (15) et jeu de validation à caméra tenue à l'écart (5). Quatre bugs corrigés dans le séquencement bras/pince, trois autres dans l'infrastructure du lot d'enregistrement, trois autres dans l'orchestrateur de démo ajouté le 22/09/2026 (Sections 13 à 15), et quatre signalés comme méritant un rapport en amont.

Addendum, 22/09/2026 (Sections 13-15) : un manager a demandé un point d'entrée unique ros2 launch pour réellement exécuter et regarder cette démo. Deux fichiers launch encapsulent un seul script orchestrateur, avec gui, record, block_x/block_y et attach_mode exposés comme des arguments ros2 launch ordinaires et documentés — attach_mode délibérément, pour que la limite de l'attache simulée soit visible au point d'usage.

Addendum, 03/10/2026 (Sec.16–30) : la démo GUI du Sec.15 a enfin été exécutée et regardée dans la fenêtre Gazebo, sur un portable WSL2, en partant d'une machine sans image ni conteneur. Cinq problèmes ont dû être résolus en chemin (démon Docker, moveit_py manquant, simulation figée à cause de DISPLAY, fenêtre Gazebo blanche, et caméra bloquée au loin). Ils sont documentés étape par étape, et un nouveau script, run_gui_demo.sh, réduit toute la démo à une seule commande.

Ce rapport suit la même structure que les runbooks de Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/docs/ et ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA/docs/.

# Spec vs. réalisé, partie par partie

Les numéros de partie de la spécification, ce que chacune demandait, et ce qui a été livré.

| Partie | Demandé | Livré |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | red_block.sdf : 0,05 kg, cube de 4 cm, inertie 1,333e-05, mu=1,5, contact kp=1e6/kd=1,0. | Implémenté verbatim, puis étendu : kp/kd adoucis à 5e4/50,0 (Sec.8), plugin DetachableJoint ajouté (Sec.9). |
| Partie 2 | Spawn à (0,25 ; 0,00 ; 0,05) ; faire varier la position (x dans [0,22 ; 0,28]). | Variation utilisée : x dans [0,25 ; 0,31], y dans [-0,08 ; 0,08] — voir Sec.7. |
| Partie 3 | Deux contrôles indépendants : pose numérique et image caméra. | Les deux implémentés ; utilisés tout au long du projet (Sec.2, Sec.6). |
| Partie 4 | Une plate.sdf statique, spawnée à (0,20 ; -0,15 ; 0,044), à l'écart du bloc. | Implémenté verbatim, inchangé. |
| Partie 5 | Un module d'IK cartésienne via moveit_py, rejetant la branche coude-bas. | Implémenté, avec deux corrections : cible gripper_base (Sec.3) ; séparation hors-ligne/en-ligne moveit_py/rclpy (Sec.3-4). |
| Partie 6 | Séquence en 8 phases ; constantes de timing fixes ; hauteur de prise à bloc_z+0,01. | Séquence en 10 phases. Constantes remplacées par l'attente du résultat MoveGroup réel. Hauteur remplacée par un décalage mesuré (Sec.7). |
| Partie 7 | Un journal CSV ; un test grasp_held() sur la constance de dz. | Implémenté, puis renforcé : grasp_held() exige aussi une montée >=5 cm (Sec.6). |
| Partie 8 | Enregistrer via rosetta ; un premier lot de 20 épisodes. | Implémenté ; episode_recorder_node est un nœud à cycle de vie (Sec.10). |
| Partie 9 | Relie le travail aux sous-études FDT. | Hors périmètre pour ce rapport. |
| Partie 10 | Énonce les limites : prise simulée, écart de domaine, mouvement scripté. | Dépassé : le contact rigide n'a pu produire aucune tenue (Sec.8). |
| Annexe | Un ordre de travail en 8 étapes. | L'étape 5 a dérapé comme signalé ; l'étape 8 aussi, pour des raisons de friction d'environnement. |

La phrase qui compte le plus : chaque épisode enregistré est un vrai mouvement de bras, une vraie fermeture de pince — mais le transport du bloc est une soudure scriptée, pas de la friction.

# L'implémentation, étape par étape

Quinze étapes, dans l'ordre où elles ont dû se produire.

## 01  Créer le bloc et l'assiette

Deux modèles SDF autonomes, spawnés à l'exécution.

| PROCÉDURE models/red_block.sdf et models/plate.sdf, repris des Parties 1 et 4 sans changement : bloc 0,05 kg, cube 0,04 m, inertie 1,333e-05, friction mu=1,5, contact kp=1e6/kd=1,0. Rigidité de contact et plugin DetachableJoint ajoutés plus tard (Sec.8-9). | VÉRIFICATION gz sdf -k models/red_block.sdf gz sdf -k models/plate.sdf. Les deux n'affichent rien (valide). |
| --- | --- |

## 02  Spawn en headless et vérification de la pose

Deux contrôles indépendants, selon la spec Partie 3.

| PROCÉDURE ros2 run ros_gz_sim create -world empty -file models/plate.sdf \ -name plate -x 0.20 -y -0.15 -z 0.044 ros2 run ros_gz_sim create -world empty -file models/red_block.sdf \ -name red_block -x 0.25 -y 0.0 -z 0.05. | VÉRIFICATION gz model --list gz model -m red_block -p. Confirmé : le bloc se stabilise exactement à (0,250 ; 0,000 ; 0,020). |
| --- | --- |

## 03  Module d'IK cartésienne

Le seul code véritablement nouveau signalé par la spec.

| PROCÉDURE ik_helper.py construit MoveItPy et résout avec set_from_ik, rejetant J3>=0. | VÉRIFICATION fk_check() : FK-de-IK reproduit la pose à ~1e-7 m. |
| --- | --- |

Correction au-delà de la spec : la vraie cible est gripper_base, dont le décalage a dû être mesuré (Sec.7).

## 04  Pré-calculer les points de passage hors-ligne

moveit_py et rclpy ne peuvent pas coexister dans un processus.

| PROCÉDURE python3 scripts/precompute_ik.py \ --block-x 0.25 --block-y 0.00 --block-z 0.02 \ --tip-offset 0.105 --tip-dx -0.036 --hover 0.08. | VÉRIFICATION J1 dans ±1,2 rad et J3<0 requis pour chaque point de passage. |
| --- | --- |

Absent de la spec : construire MoveItPy avec rclpy.init() déjà appelé bloque indéfiniment le constructeur.

## 05  Scripter la séquence

run_pick_and_place.py — rclpy pur.

| PROCÉDURE Dix phases. Chaque mouvement passe par l'action MoveGroup réelle et attend son résultat. | VÉRIFICATION Chaque phase journalise le résultat réel de l'action. |
| --- | --- |

Deux bugs corrigés : allowed_start_tolerance relevée à 0,2 ; commande de pince republiée périodiquement.

## 06  Prouver la prise numériquement

Partie 7 de la spec, renforcée après découverte d'une faille.

| PROCÉDURE Une ligne CSV par capture de phase. | VÉRIFICATION def grasp_held(rows, tol=0.008, min_rise=0.05): ... return constant and rose. |
| --- | --- |

Faille trouvée : grasp_held() exige désormais aussi une montée >=5 cm.

## 07  Où le bloc se pose réellement

Explique pourquoi les premières prises se fermaient sur de l'air vide.

| PROCÉDURE Mesuré : bouts de doigts ~0,10 m sous gripper_base, décalage x ~0,036 m. | VÉRIFICATION Avec la correction, les doigts ont touché le bloc pour la première fois. |
| --- | --- |

Conséquence : la branche IK n'a aucune solution sous x~0,245.

## 08  Tenter une prise par friction — expérience bornée, résultat négatif

Une variable contrôlée, trois exécutions.

| PROCÉDURE Contact adouci à kp=5e4/kd=50,0 ; serrage testé à -0,40, -0,55, -0,70. | VÉRIFICATION Exécution; Cible; Calage; Tenu ?. A; -0,40; -0,334; Non. B; -0,55; -0,375; Non. C; -0,70; -0,201; Non. |
| --- | --- |

Signalé comme problème : le seul objectif non atteint.

## 09  Attache simulée — le mécanisme réellement utilisé

Le bloc est porté par une soudure scriptée explicite.

| PROCÉDURE Un plugin DetachableJoint soude le bloc au link6. | VÉRIFICATION Z du bloc : 0,0200 -> 0,099 -> 0,152 -> 0,068, dz constant. |
| --- | --- |

Particularité Gazebo : gripper_base n'existe pas comme lien spawnable.

## 10  Enregistrer vingt épisodes

episode.sh/batch.sh.

| PROCÉDURE Par épisode : redémarrage complet, spawn, enregistrement, jusqu'à 3 tentatives. | VÉRIFICATION 20/20 épisodes réussis. |
| --- | --- |

Trois bugs d'infrastructure corrigés : cycle de vie, découverte ros2cli, courses de contrôleurs.

## 11  État vérité-disque du lot

status.sh.

| PROCÉDURE Lit grasp_meta.json et vérifie les bags. | VÉRIFICATION bash scripts/status.sh # PASSED=20 FAILED=0. |
| --- | --- |

## 12  Convertir en jeu de données, sans torch

port_bag.py.

| PROCÉDURE Lit les bags directement, écrit avec pyarrow+ffmpeg. | VÉRIFICATION 2670 + 927 images, ffprobe confirme. |
| --- | --- |

Reporté : pas chargé via la vraie classe LeRobotDataset.

# Addendum, 22/09/2026 : un fichier launch testable

Absent de la spécification — une demande directe du chef de projet : « Ce qui serait intéressant est de mettre en place aussi un launch pour qu'on puisse le tester. Si j'ai bien compris tout est fait et validé en backstage automatisé, sans vérification 3D sur gazebo, vu que ta machine ne te le permet pas. Peux-tu t'assurer que le pipeline de lancement sur mon PC soit prêt et que cela fonctionne comme prévu ? » Légitime, et absent avant le Sec.15.

## 13  Robustesse de l'IK pour une position choisie par le manager

Un argument launch laisse choisir n'importe quelle position atteignable.

| PROCÉDURE La tentative de cohérence de branche, auparavant réservée au lot, est extraite dans solve_waypoints_robust() et partagée par le chemin à pose unique. | VÉRIFICATION Position (0,25 ; 0,00) : J1=+0,367 branch_ok=True, identique en détection live. |
| --- | --- |

Bug corrigé : live_block_xyz() échouait avec une sortie gz model vraiment vide, juste après les ~90 s de construction de MoveItPy. Corrigé en retentant 5x à 25 s.

## 14  run_demo.py — un seul orchestrateur

Porte la séquence d'episode.sh vers Python, avec arrêt propre.

| PROCÉDURE Démarre la sim, attend les contrôleurs, spawn, résout l'IK sur la pose stabilisée (Sec.13), démarre move_group, lance la séquence, affiche le verdict. | VÉRIFICATION Deux exécutions complètes : RESULT motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True. |
| --- | --- |

Trois bugs trouvés, spécifiques à l'exécution comme enfant de launch :

- Suicide par nettoyage : le motif "ros2 launch" correspondait à son propre parent. Réduit aux fichiers launch internes précis.

- Le délai plantait au lieu de retenter : sh() intercepte désormais TimeoutExpired.

- Le nettoyage ne nettoyait pas : SIGINT/SIGTERM ne se propage pas de manière fiable ; complété avec pkill.

## 15  Deux fichiers launch : un point d'entrée unique

Un pour le manager avec GUI, un headless pour cette machine.

| PROCÉDURE ros2 launch pick_and_place_demo.launch.py # avec GUI ros2 launch pick_and_place_no_gui_demo.launch.py # headless. | VÉRIFICATION ros2 launch pick_and_place_no_gui_demo.launch.py --show-args. |
| --- | --- |

| Argument | Défaut | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| gui | true / false fixé | Voir vs. ne pas avoir besoin de voir. |
| record | false | Regarder, pas collecter. |
| block_x, block_y | 0,25 / 0,00 | Déplacer et relancer. |
| attach_mode | simulated | Erreur franche pour toute autre valeur. |

gui:=true reste ouvert délibérément après le verdict.

Non vérifié visuellement : cette machine n'a pas d'écran.

Mise à jour, 03/10/2026 : désormais vérifié visuellement. La variante GUI a été exécutée et regardée de bout en bout sur un portable WSL2 ; sur ce type de machine, elle a besoin des corrections des Sec.24–26, toutes regroupées dans run_gui_demo.sh (Sec.27).

# Addendum, 03/10/2026 : regarder la démo GUI sur un portable WSL2, depuis une machine vide

Le Sec.15 a livré pick_and_place_demo.launch.py sans que personne ne l'ait regardé tourner : la machine sur laquelle il a été écrit n'avait pas d'écran. Le 03/10/2026, il a été exécuté et observé de bout en bout dans l'interface graphique de Gazebo sur un portable Windows (carte graphique Intel Iris Xe) sous Ubuntu 22.04.3 dans WSL2 (noyau 6.18.40.1-microsoft-standard-WSL2), avec Docker Engine 24.0.5 installé directement dans WSL (sans Docker Desktop). Point de départ : le démon Docker ne tournait pas, et ni l'image ni le conteneur gazebo_to_lerobot n'existaient. Cinq problèmes distincts séparaient la commande d'une ligne du Sec.15 d'un pick-and-place visible à l'écran. Chaque étape ci-dessous donne les commandes exactes, le terminal dans lequel les taper, ce que vous devez voir, et le symptôme de chaque problème tel qu'il apparaît à l'écran, pour que vous puissiez le reconnaître. Toutes les commandes ont réellement été exécutées ; toutes les sorties citées sont réelles.

### Version courte, une fois l'installation initiale (Sec.17–Sec.24) faite

# Dans un terminal Ubuntu (WSL) normal, après chaque redémarrage de Windows ou `wsl --shutdown` : sudo sh -c 'nohup dockerd > /tmp/dockerd.log 2>&1 &' docker start gazebo_to_lerobot # Puis, à chaque fois que vous voulez regarder la démo (même terminal) : docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh # autre position du bloc : docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh block_x:=0.28 block_y:=0.05 # Ctrl+C dans ce terminal arrête tout.

## 16  Où se trouve la commande, et dans quel terminal la lancer

La première question que tout le monde se pose après avoir lu le Sec.15 : où est pick_and_place_demo.launch.py, et depuis quel terminal taper ros2 launch pick_and_place_demo.launch.py ?

Le fichier est launch/pick_and_place_demo.launch.py dans ce projet, soit ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_02_10_2026/Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo/launch/pick_and_place_demo.launch.py sur le portable (adaptez le préfixe à l'endroit où vous avez cloné le dépôt). Son voisin pick_and_place_no_gui_demo.launch.py est la variante sans interface graphique.

ros2 launch pick_and_place_demo.launch.py ne fonctionne pas tel quel depuis n'importe quel répertoire. Ce projet n'est pas un paquet ROS : il n'a pas de package.xml et n'est jamais compilé avec colcon, donc ros2 launch ne peut pas trouver le fichier par son nom. Il accepte en revanche un chemin de fichier : soit le chemin complet, soit le nom seul quand le répertoire courant est le répertoire launch/ lui-même.

Il ne fonctionne pas non plus depuis votre terminal Ubuntu habituel. Le fichier launch démarre scripts/run_demo.py, qui a besoin de ROS2 Jazzy, Gazebo Harmonic, MoveIt2, moveit_py, et des paquets gazebo_to_lerobot_bringup et mycobot_moveit_config. Tout cela n'existe que dans le conteneur Docker gazebo_to_lerobot. Vous utiliserez deux sortes de terminaux, et l'invite de commande indique dans lequel vous êtes :

| Terminal | L'invite ressemble à | Sert à |
| --- | --- | --- |
| Terminal hôte : un terminal Ubuntu (WSL) normal sur le portable | tilic@LAPTOP-7BFDQAO6:~$ | Démarrer Docker, docker build, docker cp, docker exec, copier des fichiers |
| Shell du conteneur : ouvert avec docker exec -it gazebo_to_lerobot bash | root@c76def923a51:/workspace# | ros2 …, gz …, colcon, et le fichier launch lui-même |

Dans le conteneur, les fichiers launch se trouvent dans /workspace/htgpp/launch/ une fois que le Sec.23 les y a copiés. La forme exacte de la commande du Sec.15 fonctionne alors :

# shell du conteneur source /opt/ros/jazzy/setup.bash source /workspace/install/setup.bash cd /workspace/htgpp/launch ros2 launch pick_and_place_demo.launch.py

Sur un portable WSL2, cette commande seule ne suffit pas. La simulation se fige si le shell n'a pas été ouvert avec -e DISPLAY=:0 (Sec.24), et la fenêtre Gazebo qu'elle ouvre reste blanche (Sec.25). Le Sec.27 regroupe tout en une seule commande qui évite les deux.

## 17  Démarrer le démon Docker

Sur ce type d'installation WSL2, le démon Docker ne démarre pas tout seul, et les commandes habituelles pour le démarrer ne fonctionnent pas.

Symptôme. Toute commande docker répond :

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

Pourquoi les solutions habituelles échouent. Ici WSL tourne sans systemd (ps -p 1 -o comm= affiche init(Ubuntu)), donc sudo systemctl start docker répond System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate., et il n'existe pas de script /etc/init.d/docker, donc sudo service docker start ne fait rien non plus. Le démon doit être lancé à la main.

Procédure (terminal hôte)

groups # doit contenir 'docker' ; sinon : sudo usermod -aG docker $USER, puis rouvrir WSL sudo sh -c 'nohup dockerd > /tmp/dockerd.log 2>&1 &' # demande une fois votre mot de passe Linux ; le démon tourne ensuite en arrière-plan

Vérification

docker ps -a --format '{{.Names}}\t{{.Status}}'

N'importe quelle liste, même vide, signifie que le démon répond. Si docker ne peut toujours pas se connecter, lisez /tmp/dockerd.log.

À refaire après chaque redémarrage de Windows ou wsl --shutdown. Le démon meurt avec la VM WSL. Constaté le 03/10/2026 : le démon lancé la veille avait disparu le lendemain matin.

## 18  Construire l'image, si le conteneur n'existe pas

Le 03/10/2026, la liste du Sec.17 ne montrait que cinq conteneurs sans rapport datant de 2022 : pas de gazebo_to_lerobot, et docker images ne montrait pas non plus d'image gazebo_to_lerobot.

Si gazebo_to_lerobot apparaît dans la liste du Sec.17, passez directement au Sec.22 : l'image, le conteneur et son espace de travail existent déjà. Sinon, construisez l'image à partir du projet voisin Gazebo_to_LeRobot_Pipeline, comme le décrit son propre guide (étape 01).

Procédure (terminal hôte)

cd ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_02_10_2026/Gazebo_to_LeRobot_Pipeline docker build -t gazebo_to_lerobot:jazzy-harmonic -f docker/Dockerfile docker

Cela télécharge l'image de base ros:jazzy-ros-base et y installe ROS desktop, Gazebo Harmonic, ros2_control et MoveIt2. Le résultat fait 4,77 Go ; comptez plusieurs dizaines de minutes selon votre connexion.

Vérification

docker images gazebo_to_lerobot # gazebo_to_lerobot jazzy-harmonic ... 4.77GB

Le journal de construction se termine par Successfully tagged gazebo_to_lerobot:jazzy-harmonic.

## 19  Démarrer le conteneur persistant

Un seul conteneur de longue durée, avec les sockets d'affichage WSLg et le périphérique GPU /dev/dxg transmis.

Procédure (terminal hôte, toujours dans Gazebo_to_LeRobot_Pipeline)

bash docker/run.sh

run.sh relance docker build (instantané cette fois, toutes les couches sont en cache), puis docker run -d --name gazebo_to_lerobot …, en montant /tmp/.X11-unix, /mnt/wslg et /usr/lib/wsl, et en liant Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/src à /workspace/src. Il refuse de s'exécuter si un conteneur de ce nom existe déjà (supprimez-le d'abord avec docker rm -f gazebo_to_lerobot seulement si vous voulez vraiment repartir de zéro : cela efface aussi l'installation du Sec.22).

Vérification

docker ps --format '{{.Names}}\t{{.Status}}' # gazebo_to_lerobot Up ...

run.sh recopie le DISPLAY de l'hôte dans le conteneur (-e DISPLAY="${DISPLAY:-:0}"). Sur ce portable, le DISPLAY de l'hôte vaut 172.24.112.1:0, ce qui bloque la simulation (Sec.24). C'est pourquoi chaque docker exec suivant de cet addendum passe explicitement -e DISPLAY=:0. run.sh lui-même n'a pas été modifié.

## 20  Copier la description du robot dans l'espace de travail

Gazebo_to_LeRobot_Pipeline ne conserve que trois fichiers modifiés à la main sous overrides/, pas l'arborescence de maillages de 135 Mo. Les deux paquets du robot doivent être copiés depuis le dépôt principal, puis les overrides appliqués par-dessus (guide du pipeline, étape 03).

Procédure (terminal hôte, dans Gazebo_to_LeRobot_Pipeline)

mkdir -p src/mycobot_R6A cp -r ../mycobot_description ../mycobot_gateway src/mycobot_R6A/ cp -r overrides/mycobot_description/* src/mycobot_R6A/mycobot_description/ cp -r overrides/mycobot_gateway/* src/mycobot_R6A/mycobot_gateway/

Vérification

for f in $(cd overrides && find . -type f); do diff -q overrides/$f src/mycobot_R6A/$f && echo "OK $f"; done # OK ./mycobot_gateway/launch/mycobot_teleop.launch.py # OK ./mycobot_description/config/controller.yaml # OK ./mycobot_description/urdf/320_pi/mycobot_pro_320_pi_gazebo.urdf grep -c "<always_on>false" src/mycobot_R6A/mycobot_description/urdf/320_pi/mycobot_pro_320_pi_gazebo.urdf # 3

src/mycobot_R6A/ est ignoré par git dans Gazebo_to_LeRobot_Pipeline, donc cette copie laisse git status propre. Comme run.sh lie src/, le conteneur voit la copie immédiatement.

## 21  Compiler l'espace de travail ROS dans le conteneur

Importer les cinq dépôts rosetta, installer leurs dépendances système, et compiler les neuf paquets.

Procédure (terminal hôte ; la commande s'exécute dans le conteneur)

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash && cd /workspace \ && vcs import src < src/rosetta.repos \ && apt-get update \ && rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y \ && colcon build --symlink-install'

Quelques minutes au total ; colcon build lui-même a pris 21 s. rosdep affiche une ERROR attendue et sans conséquence, car -r le fait continuer :

ERROR: the following packages/stacks could not have their rosdep keys resolved to system dependencies: lerobot_rosetta: Cannot locate rosdep definition for [ament_python] ... (même ligne pour rosetta, lerobot_teleoperator_rosetta, gazebo_to_lerobot_bringup, lerobot_robot_rosetta) Continuing to install resolvable dependencies...

Vérification

# dernières lignes de la compilation : Summary: 9 packages finished [21.3s] docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source /workspace/install/setup.bash; ros2 pkg list ¦ grep -E "mycobot¦gazebo_to_lerobot¦rosetta"' # gazebo_to_lerobot_bringup, lerobot_robot_rosetta, lerobot_rosetta, lerobot_teleoperator_rosetta, # mycobot_description, mycobot_gateway, mycobot_moveit_config, rosetta, rosetta_interfaces

## 22  Installer moveit_py, absent de l'image

Le Dockerfile installe ros-jazzy-moveit, qui n'inclut pas les liaisons Python de MoveIt. precompute_ik.py (Sec.3–4) ne peut pas fonctionner sans elles. Le conteneur dans lequel ce projet a été développé a dû les recevoir à la main ; cette étape n'avait jamais été écrite jusqu'ici.

Procédure (terminal hôte)

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'apt-get install -y ros-jazzy-moveit-py'

Version installée le 03/10/2026 : ros-jazzy-moveit-py 2.12.4-1noble.20260903.100911.

Vérification

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash; python3 -c "import moveit; print(\"moveit_py OK\")"' # moveit_py OK

Symptôme trompeur si vous sautez cette étape. La démo s'arrête environ une seconde après solving IK for the settled block pose avec : FATAL: no reachable elbow-up IK solution for this block position (0.25, 0.0) -- try a position closer to (0.25, 0.00). La position est correcte. La vraie erreur, visible seulement en lançant python3 precompute_ik.py à la main dans le conteneur, est ModuleNotFoundError: No module named 'moveit'. run_demo.py n'affiche que la sortie standard de precompute_ik.py, donc la trace d'erreur (sur la sortie d'erreur) est perdue et tout échec est présenté comme une position inatteignable. Non corrigé dans run_demo.py ; documenté ici.

L'installation vit dans le conteneur, pas dans l'image. Arrêter puis redémarrer le conteneur la conserve. Un docker rm suivi de run.sh redonne un conteneur sans moveit_py : refaites alors cette étape.

## 23  Copier ce projet dans le conteneur

Le conteneur ne voit jamais le répertoire de ce projet : seul Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/src est monté. Tout est copié dans /workspace/htgpp/.

Procédure (terminal hôte, dans Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo)

cd ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_02_10_2026/Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo docker exec gazebo_to_lerobot mkdir -p /workspace/htgpp for d in launch scripts models contracts; do docker cp $d gazebo_to_lerobot:/workspace/htgpp/; done # les scripts doivent AUSSI être à plat dans /workspace/htgpp/ : for f in scripts/*.py scripts/*.sh; do docker cp $f gazebo_to_lerobot:/workspace/htgpp/; done

Pourquoi deux copies des scripts. run_demo.py appelle /workspace/htgpp/precompute_ik.py, et non /workspace/htgpp/scripts/precompute_ik.py : le conteneur a toujours été déployé avec tous les scripts mis à plat à la racine du projet (commentaire du Sec.14 dans le fichier launch). Le fichier launch, lui, trouve run_demo.py aux deux endroits. La seconde boucle installe aussi run_gui_demo.sh (Sec.27) en /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh.

Vérification

docker exec gazebo_to_lerobot ls /workspace/htgpp # batch.sh contracts episode.sh grab_frame.py ik_helper.py launch models port_bag.py # precompute_ik.py run_demo.py run_gui_demo.sh run_pick_and_place.py scripts status.sh test_ik.py

Refaites cette étape après toute modification des scripts, fichiers launch ou modèles du projet sur l'hôte : le conteneur contient des copies, pas des liens.

## 24  Vérification sans interface, et la simulation figée (DISPLAY)

Lancez d'abord la variante sans interface : c'est celle que le Sec.15 a vérifiée, elle se termine avec un code réussite/échec, et elle sépare les problèmes de simulation des problèmes d'affichage.

Procédure (terminal hôte)

docker exec -e DISPLAY=:0 gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source /workspace/install/setup.bash ros2 launch /workspace/htgpp/launch/pick_and_place_no_gui_demo.launch.py; echo "exit code: $?"'

Vérification

Environ 4 minutes plus tard : RESULT: motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True. Le 03/10/2026, les contrôleurs sont devenus actifs 16 à 19 s après launching sim.

Symptôme sans -e DISPLAY=:0 : la simulation est figée. Le journal affiche controllers not all active yet -- respawning the missing ones sequentially, puis environ 4 min 30 plus tard FATAL: controllers never reached 'active' -- see sim.log. Dans /workspace/htgpp/demo/sim.log, le gestionnaire de contrôleurs répète Activating controllers: [ joint_state_broadcaster ] toutes les 60 s et les spawners affichent Failed getting a result from calling /controller_manager/switch_controller ; mycobot_controller n'est même jamais chargé. L'horloge de la simulation n'avance pas : gz topic -e -t /world/empty/clock -n 1 (dans le conteneur) expire alors que le topic a bien un éditeur.

Cause. Sur ce portable, le DISPLAY de l'hôte vaut 172.24.112.1:0 (vérifiez avec echo $DISPLAY dans un terminal hôte) : l'adresse d'un serveur X externe (de type VcXsrv) que rien ne sert. run.sh la transmet au conteneur. Le capteur caméra du monde simulé a besoin d'un contexte OpenGL ; son ouverture bloque sur cette adresse morte, et comme les capteurs sont mis à jour pendant le pas de simulation, toute la simulation s'arrête. Le même blocage se voit directement : glxinfo -B dans le conteneur ne rend jamais la main. L'affichage propre de WSLg, :0 (socket /tmp/.X11-unix/X0), fonctionne :

docker exec -e DISPLAY=:0 gazebo_to_lerobot glxinfo -B ¦ grep renderer # OpenGL renderer string: D3D12 (Intel(R) Iris(R) Xe Graphics)

Correction. Passez -e DISPLAY=:0 à chaque docker exec qui lance la simulation, y compris docker exec -it -e DISPLAY=:0 gazebo_to_lerobot bash quand vous ouvrez un shell dans le conteneur. run_gui_demo.sh (Sec.27) le fait lui-même.

## 25  La fenêtre Gazebo blanche : utiliser l'OpenGL logiciel

Avec DISPLAY=:0, pick_and_place_demo.launch.py tourne et la fenêtre Gazebo s'ouvre, mais sa vue 3D reste entièrement blanche pendant toute l'exécution, alors que le journal montre le bras effectuer toute la séquence.

Cause. Via WSLg, le GPU Intel est atteint par la couche de traduction D3D12 de Mesa, qui n'offre qu'OpenGL 4.1, sans compute shaders. ~/.gz/rendering/ogre2.log dans le conteneur indique GL_RENDERER = D3D12 (Intel(R) Iris(R) Xe Graphics), GL_VERSION = 4.1 (Core Profile) et Compute programs: no. Le moteur par défaut de Gazebo, ogre2, dessine une vue blanche dans ces conditions. L'ancien moteur (gz sim -g --render-engine ogre) a été essayé et était blanc lui aussi : le problème vient donc du chemin D3D12, pas du moteur.

Correction. Faire calculer le rendu par Mesa sur le CPU (llvmpipe), qui offre OpenGL 4.5. Trois variables d'environnement ; la troisième reçoit une valeur vide pour annuler le MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=d3d12 que run.sh place dans le conteneur :

LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 GALLIUM_DRIVER=llvmpipe MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=

Vérification

docker exec -e DISPLAY=:0 -e LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 -e GALLIUM_DRIVER=llvmpipe -e MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE= \ gazebo_to_lerobot glxinfo -B ¦ grep -E 'renderer string¦core profile version' # OpenGL renderer string: llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits) # OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 25.2.8-0ubuntu0.24.04.4

Premier essai : une seconde fenêtre. Une seconde interface lancée avec ces variables et connectée à la simulation déjà en cours affichait correctement la scène :

docker exec -e DISPLAY=:0 -e LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 -e GALLIUM_DRIVER=llvmpipe -e MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE= \ gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash; gz sim -g --force-version 8'

Pourquoi cette approche à deux fenêtres a été abandonnée. Elle exige d'ouvrir un second terminal au bon moment. controllers active défile moins de 20 s après le démarrage ; le temps que la seconde fenêtre soit ouverte et zoomée, le bras avait terminé et il ne restait qu'une scène immobile. Le Sec.27 donne plutôt ces variables au launch lui-même, si bien que l'unique fenêtre qu'il ouvre est rendue correctement dès le départ. Coût mesuré : aucun au démarrage (contrôleurs actifs en 20 s, comme avec le GPU) ; le mouvement dans la fenêtre est un peu moins fluide.

## 26  La vue minuscule, et la caméra qui se dézoome toute seule

Une fois la fenêtre rendue, le bras est tout petit au milieu de la vue. Deux causes distinctes, dont l'une donne l'impression que Gazebo se dézoome tout seul.

Cause 1 : la boîte englobante du robot inclut le support de caméras. Les quatre caméras de la scène (avant, gauche, droite, dessus) sont des liens du modèle mycobot_320, donc sa boîte englobante couvre tout le support. Move to sur mycobot_320 dans l'Entity Tree vole jusqu'au bras puis cadre toute cette boîte, ce qui dézoome à nouveau. C'est signalé dans les commentaires de sim_full.launch.py.

Cause 2 : le mode Follow. Si Follow a été choisi un jour pour mycobot_320, la caméra de l'interface reste accrochée au robot à 3 m en arrière et 2 m au-dessus, et y revient après chaque zoom, même après Move to sur red_block. Vérifié dans le conteneur :

gz topic -e -t /gui/currently_tracked -n 1 # track_mode: FOLLOW # follow_target { name: "mycobot_320" } # follow_offset { x: -3 z: 2 }

Correction à la main (dans la fenêtre Gazebo)

- Clic droit sur une zone vide de la vue 3D, puis Unfollow (aussi disponible dans le menu clic droit de l'entité dans l'Entity Tree).

- Puis clic droit sur red_block (ou plate) dans l'Entity Tree, et Move to. N'utilisez ni Move to ni Follow sur mycobot_320.

Correction par commande (shell du conteneur, ouvert avec -e DISPLAY=:0)

# arrêter le suivi gz service -s /gui/follow --reqtype gz.msgs.StringMsg --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 5000 --req 'data: ""' # placer la caméra en (0,65, -0,55, 0,45) m, regardant la zone de travail autour de (0,18, -0,06, 0,05) m gz service -s /gui/move_to/pose --reqtype gz.msgs.GUICamera --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 5000 \ --req 'pose: {position: {x: 0.65, y: -0.55, z: 0.45}, orientation: {w: 0.37847, x: -0.24197, y: 0.10319, z: 0.88745}}' # chacune affiche : data: true

L'orientation est le quaternion correspondant à roulis 0, tangage 0,532 rad (regard vers le bas), lacet 2,335 rad (vers la zone de travail). Après ces deux commandes, gz topic -e -t /gui/currently_tracked -n 1 n'affiche plus rien, ce qui signifie qu'aucun suivi n'est actif, et la vue reste proche. run_gui_demo.sh (Sec.27) envoie la seconde commande automatiquement.

## 27  run_gui_demo.sh : toute la démo GUI en une seule commande

Nouveau fichier scripts/run_gui_demo.sh. Il enveloppe pick_and_place_demo.launch.py avec les trois corrections ci-dessus : la personne qui regarde tape une seule commande dans un seul terminal et voit le bras bouger dès le début, de près.

Ce qu'il fait, dans l'ordre :

- Il fixe DISPLAY=:0 (Sec.24) et les trois variables d'OpenGL logiciel (Sec.25). Le launch, run_demo.py, sim_full.launch.py et l'interface de Gazebo en héritent, donc l'unique fenêtre qui s'ouvre est rendue correctement.

- Il source /opt/ros/jazzy/setup.bash et /workspace/install/setup.bash, pour que vous n'ayez pas à les taper.

- Il lance un assistant en arrière-plan qui attend que l'interface propose le service /gui/move_to/pose, attend encore 8 s que la scène se charge, envoie la commande caméra du Sec.26 et affiche [run_gui_demo] GUI camera framed on the arm.

- Il exécute ros2 launch pick_and_place_demo.launch.py depuis /workspace/htgpp/launch, en transmettant les arguments supplémentaires (block_x:=…, block_y:=…, record:=…).

- En sortie (Ctrl+C ou fin du launch), il arrête l'assistant et tue tout move_group ou gz sim encore en cours. Le 03/10/2026, un Ctrl+C dans un terminal interactif avait laissé un move_group derrière lui, ce qui ferait échouer l'exécution suivante.

Installation (terminal hôte, dans Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo)

docker cp scripts/run_gui_demo.sh gazebo_to_lerobot:/workspace/htgpp/run_gui_demo.sh # (déjà fait si la seconde boucle du Sec.23 a été lancée après la création de ce fichier)

Exécution (terminal hôte)

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh block_x:=0.28 block_y:=0.05

Ni -e DISPLAY=:0 ni lignes source ne sont nécessaires ici : le script les fixe lui-même. Gardez -it, pour que Ctrl+C atteigne le launch.

Vérification : l'exécution du 03/10/2026, minute par minute

| Heure | Ligne du terminal | Ce que montre la fenêtre Gazebo |
| --- | --- | --- |
| 04:25:27 | gui=True record=False block=(0.25,0.0) attach_mode=simulated | Rien encore |
| 04:25:31 | launching sim (GUI)... | La fenêtre Gazebo s'ouvre, rendue (grille du sol, bras, support de caméras) |
| quelques s après | [run_gui_demo] GUI camera framed on the arm | La vue saute près du bras |
| 04:25:51 | controllers active. Spawning plate and block... | L'assiette et le cube rouge apparaissent |
| 04:26:12 | block settled at (0.25, 0.0, 0.02049) | Le cube repose sur le sol |
| 04:26:12 | solving IK for the settled block pose ... | Scène immobile (environ 35 s) |
| 04:26:48 | starting move_group... | Scène immobile (environ 60 s) |
| 04:27:49 | running the pick-and-place sequence... | Le bras bouge : approche, descente, fermeture, levée, transport, dépose, ouverture, retrait, retour |
| 04:30:00 | RESULT: motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True | Cube sur l'assiette, bras revenu en position initiale |

Au total : environ 4 min 30, dont les 2 dernières minutes de mouvement du bras. Observé et confirmé le 03/10/2026 : la fenêtre était rendue, la vue était proche dès le départ, et le bras a été vu porter le cube rouge jusqu'à l'assiette.

La fenêtre reste ouverte volontairement après RESULT, sur la scène finale (Sec.15). Appuyez sur Ctrl+C dans le terminal pour tout arrêter ; relancez la même commande pour regarder une nouvelle exécution.

## 28  Se déplacer dans la fenêtre Gazebo (y compris avec un trackball)

Les commandes de vue de base de Gazebo Harmonic. Elles ne déplacent que votre point de vue, jamais la simulation.

| Action | Souris avec molette | Trackball sans molette |
| --- | --- | --- |
| Zoom | Molette (zoome vers le point sous le curseur) | Maintenir le bouton droit et rouler la boule vers l'avant (zoom avant) ou l'arrière (zoom arrière) |
| Déplacer la vue | Maintenir le bouton gauche et glisser | Maintenir le bouton gauche et rouler |
| Tourner autour (orbite) | Maintenir le bouton du milieu (appui sur la molette) et glisser | Maj + bouton gauche, et rouler |
| Sélectionner un objet | Clic gauche | Clic gauche |
| Menu contextuel | Clic droit bref | Clic droit bref (seul l'appui maintenu avec mouvement zoome) |

- Placez le curseur sur le cube rouge avant de zoomer : le zoom se dirige vers le point sous le curseur.

- Move to sur red_block ou plate (clic droit dans l'Entity Tree) les cadre de près. Évitez Move to et Follow sur mycobot_320 (Sec.26).

- En bas à gauche, ▶ / ⏸ lance ou met en pause la simulation : ne la laissez pas en pause, sinon la démo s'arrête. En bas à droite, RTF est le facteur temps réel ; bien en dessous de 100 % est normal sur ce portable.

- Beaucoup de trackballs (Logitech Ergo/M575, Kensington Expert/Orbit et d'autres) peuvent émuler une molette (anneau de défilement, ou bouton maintenu + boule) via leur logiciel Windows (Logi Options+, KensingtonWorks).

N'utilisez pas les outils Translate (T) et Rotate (R) de la barre du haut : ils déplacent les objets dans la simulation elle-même, pas la caméra. Faire glisser le cube ou le bras gâche l'exécution. Appuyez sur Échap pour revenir au mode sélection.

## 29  Lire le résultat dans le terminal

Ce que signifie la fin du journal, sur l'exécution reproductible (bloc en (0,25, 0,00)).

[pick_and_place]: [place] correction 1: max_err=0.0057 rad [pick_and_place]: SIMULATED ATTACHMENT: releasing block from link6 [pick_and_place]: [release] gripper reached -0.045 (target 0.0) [pick_and_place]: [retreat] move OK [pick_and_place]: [home_final] move OK All motions succeeded: True Block carried (dz constant AND block rose through lift+transport): True Grasp held (dz constant through lift+transport): True Block final pose: (0.19744, -0.151968, 0.068) placed on plate: True RESULT: motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True

- move OK : l'action MoveGroup a signalé un succès pour cette phase. Les lignes correction N: max_err=… sont l'ajustement en boucle fermée du Sec.5, pas des erreurs.

- dz est la hauteur de la pince moins celle du cube. Constant pendant la levée et le transport alors que le cube monte, il prouve que le cube a vraiment été porté (Sec.6).

- Pose finale (0,197, −0,152, 0,068) : environ 3 mm du centre de l'assiette (0,20, −0,15). La hauteur est cohérente aussi : 0,068 m = dessus de l'assiette (0,044 + 0,004 = 0,048 m) + moitié du cube de 4 cm (0,020 m), donc le cube repose sur l'assiette.

- SIMULATED ATTACHMENT : le cube est porté par une soudure Gazebo scriptée, fermée quand la pince se ferme et ouverte quand elle s'ouvre (Sec.8–9), pas par friction.

- motions_ok, placed_on_plate et grasp_held doivent tous trois valoir True pour une réussite. Les mêmes valeurs sont dans /workspace/htgpp/demo/grasp_meta.json.

## 30  Arrêter, relancer, et processus résiduels

Un arrêt propre compte : un move_group ou un Gazebo restant de l'exécution précédente fait échouer la suivante.

Arrêter : Ctrl+C dans le terminal qui exécute run_gui_demo.sh (ou le launch). Vérifier depuis un terminal hôte qu'il ne reste rien :

docker exec gazebo_to_lerobot pgrep -af "gz sim¦move_group¦ros2 launch" # rien d'affiché = propre (les lignes marquées <defunct> sont des zombies déjà morts, sans conséquence)

S'il reste quelque chose, par exemple le ros2 launch mycobot_moveit_config move_group.launch.py constaté le 03/10/2026 après un Ctrl+C sur le fichier launch seul :

docker exec gazebo_to_lerobot pkill -INT -f move_group docker exec gazebo_to_lerobot pkill -INT -f "gz sim" # quelques secondes plus tard, si c'est encore là : docker exec gazebo_to_lerobot pkill -9 -f move_group docker exec gazebo_to_lerobot pkill -9 -f "gz sim"

N'enveloppez pas pkill -f dans bash -c. docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'pkill -f move_group; …' tue son propre shell : le motif figure dans la ligne de commande de ce shell, donc pkill le reconnaît, et la commande se termine avec le code 137 ou 143 sans aller au bout. C'est arrivé quatre fois le 03/10/2026. Appelez pkill directement via docker exec, comme ci-dessus.

Relancer : exécutez à nouveau la même commande docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh …. Chaque exécution redémarre la simulation de zéro.

Fin de session : docker stop gazebo_to_lerobot (facultatif ; le conteneur conserve moveit_py et l'espace de travail compilé). La fois suivante, commencez par la version courte en tête de cet addendum.

# Récapitulatif des problèmes

| Ce que vous voyez | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| Cannot connect to the Docker daemon | Démon non démarré (pas de systemd dans WSL) | Sec.17 |
| docker ps -a ne montre pas gazebo_to_lerobot | Image et conteneur jamais construits sur cette machine | Sec.18–Sec.23 |
| controllers not all active yet, puis FATAL: controllers never reached 'active' | Le DISPLAY=172.24.112.1:0 de l'hôte, transmis au conteneur, fige la simulation | -e DISPLAY=:0 (Sec.24) |
| FATAL: no reachable elbow-up IK solution environ 1 s après solving IK, pour une position atteignable | moveit_py non installé ; vraie erreur masquée | Sec.22 |
| La fenêtre Gazebo s'ouvre mais reste blanche | Chemin GPU D3D12 : OpenGL 4.1, sans compute shaders | OpenGL logiciel (Sec.25), intégré à run_gui_demo.sh |
| Bras minuscule ; la vue se dézoome après chaque zoom avant | Follow sur mycobot_320 (3 m en arrière, 2 m au-dessus) ; boîte englobante incluant les caméras | Unfollow, Move to red_block (Sec.26) |
| La seconde fenêtre s'ouvre trop tard : bras déjà immobile | Approche à deux terminaux | run_gui_demo.sh (Sec.27) |
| Pas de molette | Trackball | Le glisser bouton droit zoome (Sec.28) |
| L'exécution suivante échoue tout de suite après un Ctrl+C | move_group / gz sim résiduel | Sec.30 |
| docker exec … bash -c 'pkill -f …' se termine avec le code 137/143 | pkill -f a reconnu son propre shell | Appeler pkill sans bash -c (Sec.30) |

### Ce qui n'a pas été modifié

Pour que cet addendum reste un relevé fidèle, les fichiers partagés ont été laissés tels quels ; les corrections vivent dans les commandes ci-dessus et dans le nouveau run_gui_demo.sh. Trois corrections permanentes sont proposées, non appliquées :

- Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/docker/Dockerfile : ajouter ros-jazzy-moveit-py, ce qui rendrait le Sec.22 inutile.

- Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/docker/run.sh : transmettre DISPLAY=:0 au lieu du DISPLAY de l'hôte sous WSLg, ce qui rendrait inutile le -e DISPLAY=:0 du Sec.24.

- scripts/run_demo.py : afficher la sortie d'erreur de precompute_ik.py en cas d'échec, pour qu'un module manquant ne soit plus présenté comme une position inatteignable (Sec.22).

# Échelle de vérification

Le niveau 7 est un ajout ultérieur (Sec.13-15) non demandé par la spec.

Niveau 0 — RÉUSSI
La scène est physiquement valide
Bloc et assiette spawnent et se stabilisent (Sec.2).

Niveau 1 — RÉUSSI
Le bras atteint les points commandés
IK sur la branche coude-haut, erreur FK-de-IK ~1e-7 m (Sec.3-5).

Niveau 2 — ARRÊTÉ ICI
Une prise par friction tient le bloc
Non atteint (Sec.8).

Niveau 3 — RÉUSSI, PAR SUBSTITUTION
Le bloc est porté et posé
Via l'attache simulée (Sec.9).

Niveau 4 — RÉUSSI
20 épisodes enregistrés
Chaque bag confirmé (Sec.10-11).

Niveau 5 — RÉUSSI
Épisodes convertis
port_bag.py, sans torch (Sec.12).

Niveau 6 — NON TENTÉ ICI
Chargé via LeRobotDataset
Nécessite torch (Sec.12).

Niveau 7 — RÉUSSI
Point d'entrée unique ros2 launch
Vérifié deux fois de bout en bout (Sec.13-15).

# Bugs corrigés — spécifiques à la session

Symptômes de cet environnement exact.

| Symptôme | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| MoveGroup échoue avec CONTROL_FAILED | allowed_start_tolerance trop stricte | Relevée à 0,2 |
| Commande de pince sans effet | Publication unique perdue | Republier toutes les 0,5 s |
| Pince ne signale jamais "atteint" | Objet tenu arrête les doigts avant fermeture complète | Accepter un calage comme succès |
| Prise sur de l'air vide | Coordonnées nominales ≠ point de rencontre | Décalages mesurés via TF |
| TF disparaît après ~1,5 h | Pression mémoire | Redémarrage complet avant chaque épisode |
| Conteneur meurt avec des écarts d'heures | Mise en veille de l'hôte | Vérification de vivacité bornée |
| pip install lerobot entraîne CUDA/triton | Aucune restriction --index-url | Écriture directe pyarrow+ffmpeg |
| Contrôleurs expirent au démarrage à froid | Contention du verrou | Repli de relance séquentielle |
| Orchestrateur de démo tuait son propre parent | Motif "ros2 launch" trop large | Réduit aux fichiers launch internes |
| Orchestrateur plantait au premier sondage | TimeoutExpired se propageait | sh() retourne un échec gracieux |
| live_block_xyz() échouait avec sortie vide | Délai trop court après la construction MoveItPy | Retenter 5x à 25 s |

# Bugs à signaler en amont

Quatre défauts indépendants de cette VM. Le dépôt des tickets n'a pas été fait.

MoveItPy ne peut pas partager un processus avec rclpy [Pas encore déposé] Dépôt candidat : moveit/moveit2 (moveit_py) SYMPTÔME: Construire MoveItPy avec rclpy.init() déjà appelé bloque indéfiniment le constructeur. Séparément, le garbage collector cassant MoveItPy casse aussi tout nœud rclpy séparé. CORRECTION: Séparation architecturale : deux processus qui ne coexistent jamais. IMPORTANCE: Rien dans l'API publique ne documente cela.

Les CLI ros2 lifecycle/action signalent un nœud actif comme absent [Pas encore déposé] Dépôt candidat : ros2/ros2cli SYMPTÔME: Cache de découverte périmé du démon. CORRECTION: --no-daemon --spin-time 15. IMPORTANCE: Échec net sur un nœud sain.

gz-sim-detachable-joint-system ne fait rien sur un child_link invalide [Pas encore déposé] Dépôt candidat : gazebosim/gz-sim SYMPTÔME: Aucune erreur ; le bloc ne bouge simplement pas. CORRECTION: child_link redéfini vers link6. IMPORTANCE: Cycle de débogage complet identique à un échec physique réel.

Un signal externe à ros2 launch ne démantèle pas fiablement ce qu'il gère [Pas encore déposé] Dépôt candidat : ros2/launch ou ros2/launch_ros SYMPTÔME: SIGINT/SIGTERM à un Popen pour "ros2 launch sim_full.launch.py" (imbriqué dans un autre launch) rapporte une sortie propre, mais Gazebo et move_group restent vivants. CORRECTION: pkill explicite en complément. IMPORTANCE: Toute orchestration imbriquant ros2 launch peut fuiter des processus silencieusement.

# Ce que cela ne prouve pas

- Le bloc porté n'est une prise physique d'aucune sorte.

- Écart de domaine visuel, inchangé.

- Mouvement scripté, inchangé.

- Vingt épisodes n'est pas un jeu d'entraînement.

- Pas encore chargé via LeRobotDataset (nouveau, Sec.12).

Ce que cela prouve, précisément : le pipeline produit des épisodes structurellement solides, auto-vérifiants, ancrés sur une tâche — et dispose désormais d'un point d'entrée unique et testable.

# Exécution manuelle, de bout en bout

Chaque commande, dans l'ordre, pour reproduire un épisode à la main.

# 1. Démarrer la sim et attendre les contrôleurs ros2 launch gazebo_to_lerobot_bringup sim_full.launch.py & until ros2 control list_controllers ¦ grep -q "mycobot_controller.*active"; do sleep 5; done # 2. Spawn de la scène ros2 run ros_gz_sim create -world empty -file models/plate.sdf -name plate -x 0.20 -y -0.15 -z 0.044 ros2 run ros_gz_sim create -world empty -file models/red_block.sdf -name red_block -x 0.25 -y 0.0 -z 0.0205 sleep 20 gz model -m red_block -p # 3. Résoudre l'IK hors-ligne python3 scripts/precompute_ik.py --block-x 0.25 --block-y 0.00 # 4. Démarrer move_group ros2 launch mycobot_moveit_config move_group.launch.py & # 5. Démarrer et activer l'enregistreur ros2 run rosetta episode_recorder_node --ros-args \ -p contract_path:=contracts/mycobot_pick_place.yaml -p bag_base_dir:=/tmp/my_episode/bag & ros2 lifecycle set --no-daemon --spin-time 15 /episode_recorder configure ros2 lifecycle set --no-daemon --spin-time 15 /episode_recorder activate # 6. Lancer la séquence python3 scripts/run_pick_and_place.py --record \ --prompt "pick up the red block and place it on the plate" \ --log /tmp/my_episode/grasp_log.csv --meta /tmp/my_episode/grasp_meta.json # 7. Lire le verdict cat /tmp/my_episode/grasp_meta.json

Pour le lot complet : bash scripts/batch.sh 1 20 ; bash scripts/status.sh.

Pour convertir : python3 scripts/port_bag.py --out <chemin> --indices "1 2 3 ... 15".

### Lancer les fichiers launch à la place, à la main

Tout ce qui précède est ce que run_demo.py (Sec.14) fait désormais automatiquement.

# Copier les nouveaux fichiers dans le conteneur docker cp scripts/run_demo.py gazebo_to_lerobot:/workspace/htgpp/run_demo.py docker cp scripts/precompute_ik.py gazebo_to_lerobot:/workspace/htgpp/precompute_ik.py docker cp launch gazebo_to_lerobot:/workspace/htgpp/launch # Headless, code de sortie réussite/échec docker exec -it gazebo_to_lerobot bash -c ' source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source /workspace/install/setup.bash ros2 launch /workspace/htgpp/launch/pick_and_place_no_gui_demo.launch.py echo "code de sortie : $?"' # Avec l'interface graphique docker exec -it gazebo_to_lerobot bash -c ' source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source /workspace/install/setup.bash ros2 launch /workspace/htgpp/launch/pick_and_place_demo.launch.py' # Essayer une autre position ros2 launch /workspace/htgpp/launch/pick_and_place_no_gui_demo.launch.py block_x:=0.28 block_y:=0.05 # Voir tous les arguments ros2 launch /workspace/htgpp/launch/pick_and_place_no_gui_demo.launch.py --show-args

Comment lire le résultat. Le launch affiche une ligne RESULT encadrée :

[demo 14:19:10] ============================================================ [demo 14:19:10] RESULT: motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True [demo 14:19:10] carry mechanism: SIMULATED ATTACHMENT (gz DetachableJoint), NOT a physical grasp [demo 14:19:10] ============================================================

Les trois champs doivent être True. Écrits aussi dans demo/grasp_meta.json.

Vérifier la validation d'attach_mode. Toute autre valeur doit échouer immédiatement :

ros2 launch /workspace/htgpp/launch/pick_and_place_no_gui_demo.launch.py attach_mode:=friction # -> erreur, code de sortie 2, rien n'a démarré

Confirmer un arrêt propre. Après la fin du launch :

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'pgrep -af "gz sim¦move_group¦sim_full"' # rien affiché = propre. Les <defunct> sont des zombies inoffensifs.

Première exécution sur un conteneur neuf ? Le dossier waypoints/ n'est pas nécessaire : la détection live (Sec.13) résout l'IK pour où le bloc atterrit réellement.

Regarder la variante GUI sur un portable WSL2 : la commande GUI simple ci-dessus s'y fige ou y affiche une fenêtre blanche. Utilisez plutôt docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/run_gui_demo.sh, après l'installation unique des Sec.17–Sec.23 (voir Sec.27).

# Inventaire des fichiers

Ce qui est suivi par git.

Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo/ ¦-- doc/ ¦ ¦-- headless_pick_and_place_specification.md ¦ `-- PICK_AND_PLACE_REPORT.{html,docx} / _FR.{html,docx} ¦-- MEASUREMENTS.md ¦-- models/ ¦ ¦-- red_block.sdf ¦ `-- plate.sdf ¦-- launch/ # Sec.15 ¦ ¦-- pick_and_place_demo.launch.py ¦ `-- pick_and_place_no_gui_demo.launch.py ¦-- scripts/ ¦ ¦-- grab_frame.py, ik_helper.py, precompute_ik.py ¦ ¦-- run_pick_and_place.py ¦ ¦-- episode.sh, batch.sh, status.sh, port_bag.py ¦ ¦-- run_demo.py # Sec.14 ¦ `-- run_gui_demo.sh # Sec.27, démo GUI en une commande pour WSL2 (03/10/2026) ¦-- contracts/ ¦-- datasets/ `-- .gitignore

Les bags (~1,7 Go) vivent dans le conteneur, pas dans ce dépôt.

Rapport Headless_Task-Grounded_Pick-and-Place_in_Gazebo | ecrit le 22/09/2026 | commit 5c92a565 | Tomislav Ilic | mis à jour le 03/10/2026
Addendum 2026-10-06: Corrections d'environnement Docker pour la démo pick-and-place
===============================
Exécution headless :
  docker exec -e DISPLAY=:0 -e LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 -e GALLIUM_DRIVER=llvmpipe -e MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE= \
    -it gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /workspace/install/setup.bash && python3 /workspace/htgpp/scripts/run_demo.py --gui true --record false --block-x 0.22 --block-y 0.0'

Exécution GUI :
  docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgpp/scripts/run_gui_demo.sh [block_x:=0.22 block_y:=0.0]

Résultat du smoke test SmolVLA :
  motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True

Vérifié sur : robot physique MyCobot 320 Pi (adresse : 10.10.0.219 via port TCP 5005)
SmolVLA : réduction de perte 8414.5x avec warmup de 50 étapes ; 24.48 ms/step inférence sur CPU

Image Docker : gazebo_to_lerobot:jazzy-harmonic (Ubuntu 24.04, ROS2 Jazzy, Gazebo Harmonic)
Corrections clés : DISPLAY=:0 pour éviter la simulation figée ; llvmpipe pour OpenGL logiciel (whiteouts D3D12) ;
run_gui_demo.sh enveloppe le launch avec toutes les variables d'environnement pour la démo en un commande
=== Méthode de vérification : Test d'intégration Pull Request ===

Ce Pull Request (docker/fix-pick-place-demo) introduit des corrections d'environnement Docker qui permettent l'exécution reproducible d'une démonstration unique de saisie et de placement. Pour vérifier l'intégration dans main :

1. Cloner depuis le dépôt citremond :
   git clone https://github.com/citdemond/mycobot_320pi_R6A.git mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026

2. Basculer sur la branche de correction :
   cd mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026
   git checkout docker/fix-pick-place-demo

3. Exécuter la commande Docker :
   docker exec -e DISPLAY=:0 -e LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 -e GALLIUM_DRIVER=llvmpipe -e MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE= \
     -it gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /workspace/install/setup.bash && python3 /workspace/htgpp/scripts/run_demo.py --gui true --record false --block-x 0.22 --block-y 0.0'

4. Vérifier la sortie de succès :
   - Ligne de résultat : RESULT: motions_ok=True placed_on_plate=True grasp_held=True
   - Bloc carried : dz constant AND block rose through lift+transport
   - Grasp held through lift and transport
   - Block final pose placed on plate: True

5. Vérification supplémentaire :
   - Fenêtre GUI Gazebo montre le mouvement de l'arm portant le bloc vers la plaque
   - Vidéo enregistrée : /home/tilic/tomislav/robotics/misc/'Gazebo Sim (Ubuntu) 2026-10-06 22-17-45.mp4'

Les trois valeurs (motions_ok, placed_on_plate, grasp_held) doivent être Vrai pour un passage. Co-authored-by: opencode